# 网络抓包实验报告

| 实验名称 | 网络抓包实验 |
| --- | --- |
| 所属课程 | 计算机网络 |
| 学生姓名 | 赵丽 |
| 学生学号 | 20230104 |
| 实验日期 | 2023年9月28日 |

# 实验目标

使用Wireshark捕获HTTP和TCP数据包，分析协议结构。

# 一、实验目的

本次实验的主要目的是使用Wireshark网络协议分析工具，捕获并深入分析TCP三次握手和四次挥手的过程，以及HTTP协议的请求响应机制。通过实际观察网络数据包的字段内容和交互流程，加深对TCP/IP协议栈工作原理的理解，掌握网络流量分析的基本方法。

# 二、实验环境

操作系统：Ubuntu 22.04 LTS
抓包工具：Wireshark 4.0.8
命令行工具：tcpdump 4.99.1（辅助使用）
测试命令：curl http://httpbin.org/get

# 三、实验内容

## 1. 环境准备
使用tcpdump验证Wireshark捕获结果：
sudo tcpdump -i eth0 -w capture.pcap tcp port 80

## 2. TCP三次握手详细分析

包1 - SYN：
- 时间戳：0.000000
- 源IP：192.168.1.100
- 目的IP：54.83.177.100
- TCP标志：0x002 (SYN)
- 序列号：2856291024（原始值）
- 窗口：64240
- 选项：MSS 1460, SACK, TSval 1234567, Window Scale 7

包2 - SYN+ACK：
- 时间戳：0.045231
- 延迟：45ms
- TCP标志：0x012 (SYN, ACK)
- 序列号：987654321
- 确认号：2856291025
- 窗口：65535

包3 - ACK：
- 时间戳：0.045312
- TCP标志：0x010 (ACK)
- 序列号：2856291025
- 确认号：987654322

## 3. HTTP GET请求分析

请求包：
GET /get HTTP/1.1

Host: httpbin.org

User-Agent: curl/7.81.0

Accept: */*

响应包：
HTTP/1.1 200 OK

Date: Thu, 28 Sep 2023 08:15:32 GMT

Content-Type: application/json

Content-Length: 256

{...JSON数据...}

## 4. TCP四次挥手分析

包N - FIN+ACK（客户端）：
- 标志：0x011 (FIN, ACK)
- 序列号：2856291520

包N+1 - ACK（服务器）：
- 确认号：2856291521

包N+2 - FIN+ACK（服务器）：
- 标志：0x011 (FIN, ACK)
- 序列号：987654821

包N+3 - ACK（客户端）：
- 确认号：987654822
- 连接关闭

# 四、实验结果

## 1. 性能指标
- 连接建立时间（RTT）：约45ms
- 首字节时间（TTFB）：约120ms
- 总下载时间：约200ms
- 数据包总数：12个

## 2. TCP窗口变化
通过Wireshark的TCP Stream Graphs功能，观察到：
- 初始窗口：64240字节
- 随着传输进行，窗口逐渐增大
- 未出现拥塞窗口减小的情况（网络状况良好）

## 3. 重传分析
使用Statistics -> TCP Stream Graphs -> Sequence Numbers，确认本次通信没有发生重传，网络质量良好。

# 五、深入分析

## 1. TCP选项协商
通过三次握手，客户端和服务器协商了以下参数：
- MSS: 双方取较小值，最终为1460字节
- Window Scale: 双方都支持，启用窗口扩大
- SACK: 启用选择性确认，提高重传效率
- Timestamps: 启用时间戳，用于计算RTT和防止序列号回绕

## 2. HTTP/1.1 vs HTTP/2
本次实验使用的是HTTP/1.1，观察到：
- 请求响应顺序严格交替
- 每个请求需要独立的TCP连接（或串行使用持久连接）
- 头部以明文传输，未压缩

# 六、实验总结

通过本次实验，我掌握了Wireshark的核心功能，包括捕获过滤、显示过滤、协议分析、流跟踪、图形统计等。TCP协议的可靠传输机制通过序列号、确认号、窗口控制等手段实现，理解了这些机制对于网络编程和故障排查至关重要。