# 路由配置实验报告

| 实验名称 | 路由配置实验 |
| --- | --- |
| 所属课程 | 计算机网络 |
| 学生姓名 | 王强 |
| 学生学号 | 20230103 |
| 实验日期 | 2023年9月21日 |

# 实验目标

使用模拟器配置静态路由和RIP动态路由，实现网络互通。

# 一、实验目的

本次实验旨在掌握路由器的基本配置方法，理解静态路由和动态路由协议（RIP）的工作原理。通过使用Cisco Packet Tracer模拟器搭建网络拓扑，配置IP地址、子网掩码、网关等网络参数，实现不同子网之间的通信。理解路由表的作用和路由选择的基本原理，为后续学习更复杂的路由协议（如OSPF、BGP）打下基础。

# 二、实验环境

模拟软件：Cisco Packet Tracer 8.2
设备型号：Cisco 2911路由器、Cisco 2960交换机
终端设备：PC

# 三、实验拓扑

我设计了如下网络拓扑：

[PC1: 192.168.1.2/24]---[Switch1]---[Router1: 192.168.1.1/24, 10.0.0.1/24]---[Router2: 10.0.0.2/24, 192.168.2.1/24]---[Switch2]---[PC2: 192.168.2.2/24]

其中：
- 网络A：192.168.1.0/24
- 网络B：192.168.2.0/24
- 串行链路：10.0.0.0/24

# 四、实验内容

## 1. 静态路由配置
在Router1上配置：
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

在Router2上配置：
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

## 2. RIP动态路由配置
在Router1上配置：
router rip
version 2
network 192.168.1.0
network 10.0.0.0
no auto-summary

在Router2上配置：
router rip
version 2
network 192.168.2.0
network 10.0.0.0
no auto-summary

## 3. 默认路由配置
为测试默认路由，我增加了一个Router3连接到互联网：
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

# 五、实验结果

## 1. 静态路由测试结果
- PC1 ping PC2：成功，往返时间<1ms
- 查看路由表：show ip route
  显示：S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
- 追踪路由：traceroute 192.168.2.2
  显示经过Router1和Router2两个跳点

## 2. RIP路由测试结果
- 启用RIP后，路由表自动更新
- 查看RIP路由：show ip route
  显示：R 192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2
- 路由老化时间：180秒（未收到更新则标记为possibly down）
- 垃圾收集时间：240秒（从路由表中删除）

## 3. 网络连通性测试
- PC1到PC2：ping成功，丢包率0%
- PC1到Router1：ping成功
- PC1到Router2：ping成功
- 大数据包测试：ping -l 1472 192.168.2.2 成功（测试MTU）

# 六、问题与解决

在配置RIP时，最初忘记使用no auto-summary命令，导致子网路由被汇总为类ful网络路由，造成路由不可达。经过查阅资料，了解到RIPv1默认自动汇总，且不支持VLSM。使用version 2并关闭自动汇总后，问题得到解决。

# 七、心得体会

通过本次实验，我掌握了路由器的基本配置和网络互联的实现方法。静态路由配置简单但需要手动维护，适合小型网络；RIP动态路由自动学习网络拓扑变化，但收敛速度慢，最大跳数限制为15，不适合大型网络。在实际网络设计中，需要根据网络规模、拓扑变化频率等因素选择合适的路由方案。