# 路由配置实验报告

| 实验名称 | 路由配置实验 |
| --- | --- |
| 所属课程 | 计算机网络 |
| 学生姓名 | 赵丽 |
| 学生学号 | 20230104 |
| 实验日期 | 2023年9月21日 |

# 实验目标

使用模拟器配置静态路由和RIP动态路由，实现网络互通。

# 一、实验目的

本次实验的主要目的是通过Cisco Packet Tracer模拟器，学习和掌握路由器的基本配置方法，包括接口IP配置、静态路由配置和RIP动态路由协议配置。通过搭建多路由器网络拓扑，实现不同子网之间的互联互通，深入理解路由选择的基本原理和路由表的工作机制。

# 二、实验环境

模拟软件：Cisco Packet Tracer 8.2
路由器：Cisco 2911（3台）
交换机：Cisco 2960（3台）
终端：PC（6台）

# 三、实验拓扑设计

我设计了一个较为复杂的三路由器拓扑：

网络A（192.168.1.0/24）：PC1, PC2 --- Switch1 --- Router1
网络B（192.168.2.0/24）：PC3, PC4 --- Switch2 --- Router2
网络C（192.168.3.0/24）：PC5, PC6 --- Switch3 --- Router3

路由器互联：
Router1 - Router2：10.0.12.0/24
Router1 - Router3：10.0.13.0/24
Router2 - Router3：10.0.23.0/24

# 四、实验步骤

## 1. 基础配置
为每个路由器接口配置IP地址和子网掩码，启用接口。
以Router1为例：
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface Serial0/0/0
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface Serial0/0/1
 ip address 10.0.13.1 255.255.255.0
 no shutdown

## 2. 静态路由配置
在Router1上：
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.13.3

在Router2上：
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.23.3

在Router3上：
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.13.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.23.2

## 3. RIP配置
在Router1上：
router rip
 version 2
 network 192.168.1.0
 network 10.0.12.0
 network 10.0.13.0
 no auto-summary

（Router2和Router3类似配置）

# 五、实验结果

## 1. 接口状态检查
使用show ip interface brief命令检查，所有接口状态为up/up。

## 2. 静态路由连通性测试
- PC1(192.168.1.2) ping PC3(192.168.2.2)：成功
- PC1 ping PC5(192.168.3.2)：成功
- 平均往返时间：约2-3ms

## 3. RIP路由表
使用show ip route查看：
R 192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.12.2
R 192.168.3.0/24 [120/1] via 10.0.13.3
R 10.0.23.0/24 [120/1] via 10.0.12.2

## 4. RIP更新观察
使用debug ip rip观察路由更新：
- 每30秒发送一次完整路由表更新
- 触发更新：当拓扑变化时立即发送更新
- 水平分割：不向学习路由的接口发送该路由

# 六、排错过程

在实验过程中，我遇到了一个连通性问题：PC1无法ping通PC5。经过排查：
1. 检查PC1的IP配置：正确
2. 检查Router1的接口状态：up
3. 检查Router1的路由表：缺少到192.168.3.0的路由
原因：配置静态路由时，误将下一跳写为10.0.13.2（Router2的接口），而实际应该是10.0.13.3（Router3的接口）。修改后连通性恢复正常。

# 七、实验总结

本次实验让我认识到网络配置中细节的重要性，一个IP地址的错误就会导致整个网络不通。静态路由适合小型、稳定的网络，配置简单但维护困难；RIP适合中小型网络，自动适应拓扑变化，但收敛慢且有跳数限制。在实际网络设计中，通常采用分层设计，核心层使用OSPF或IS-IS，边缘层使用静态或RIP。